HAVO SIFATI MONITORINGI

AQI Hisoblash va ML Bashorat Formulalari

Texnik hujjat  --  Diplom ishi 2025-2026

aqi_calculator.py  *  ml_predictor.py

1. Kirish va Tizim Arxitekturasi

Havo sifati monitoringi tizimi ESP32 mikrokontrolleri va sensorlar yordamida havo parametrlarini olchaydi. FastAPI server olingan malumotlarni qayta ishlab, AQI (Air Quality Index) ni hisoblaydi va keyingi soatlik bashorat beradi.

EPA AQI -- AQSh EPA standartlariga asoslangan 0-500 oraligidagi rkaqamli korsatkich. Qanchalik yuqori bolsa, havo shuncha iflos.

Sensorlar va malumot oqimi

| Sensor | Model | Olmov | Protokol | AQI ta'siri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chang sensori | PMS5003 | PM2.5, PM10 (mcg/m3) | UART2 | Asosiy (ustun) |
| Gaz sensori 1 | MQ-135 | CO2, NH3, Benzol (DO) | Digital | Zaxira |
| Gaz sensori 2 | MQ-2 | Metan, LPG, Tutun (DO) | Digital | Zaxira |
| Gaz sensori 3 | MQ-7 | Uglerod oksidi CO (DO) | Digital | Zaxira |
| Harorat/Namlik | DHT22 | C, % | DHT protokol | Bonus |
| Bosim sensori | BMP280 | hPa | I2C 0x76 | Korreksiya |

2. EPA Interpolatsiya Formulasi

Barcha PM sensorlar uchun AQI qiymati AQSh EPA standartidagi linear interpolatsiya formulasi orqali hisoblanadi:

(AQI_high - AQI_low)

AQI  =  ========================  x  (C - C_low)  +  AQI_low

(C_high  - C_low)

O'zgaruvchilar:

•  C        -- Olchangan haqiqiy konsentratsiya (mcg/m3)

•  C_low    -- C tushgan oraliqning pastki chegarasi

•  C_high   -- C tushgan oraliqning yuqori chegarasi

•  AQI_low  -- Shu oraliqning AQI pastki qiymati

•  AQI_high -- Shu oraliqning AQI yuqori qiymati

Python kodi:

def _epa_interpolatsiya(c: float, breakpoints: list) -> Optional[int]:
    for c_min, c_max, i_min, i_max in breakpoints:
        if c_min <= c <= c_max:
            return round((i_max-i_min)/(c_max-c_min)*(c-c_min)+i_min)
    return 500 if c > breakpoints[-1][1] else None

Chegaraviy holat Agar konsentratsiya barcha oraliqdan oshib ketsa (C > 500.4), funksiya 500 qaytaradi -- bu maksimal xavfli daraja.

3. PM2.5 --> AQI Hisoblash (EPA Breakpoints)

PM2.5 -- diametri 2.5 mkm dan kichik mayda zarrachalar. O'pka ichiga kirib, jiddiy kasalliklarga olib kelishi mumkin.

| C_low (mcg/m3) | C_high | AQI_low | AQI_high | Daraja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 12.0 | 0 | 50 | Yaxshi |
| 12.1 | 35.4 | 51 | 100 | O'rtacha |
| 35.5 | 55.4 | 101 | 150 | Sezgir guruh uchun zararli |
| 55.5 | 150.4 | 151 | 200 | Zararli |
| 150.5 | 250.4 | 201 | 300 | Juda zararli |
| 250.5 | 350.4 | 301 | 400 | -- |
| 350.5 | 500.4 | 401 | 500 | Xavfli |

Hisoblash misoli -- PM2.5 = 40 mcg/m3:

Oraliq: 35.5 <= 40 <= 55.4  -->  AQI oraliq: 101-150

(150 - 101)

AQI  =  =============  x  (40 - 35.5)  +  101

(55.4 - 35.5)

=  (49 / 19.9)  x  4.5  +  101

=  2.462  x  4.5  +  101  =  112  (Sezgir guruh)

PM10 Breakpoints jadvali

| C_low (mcg/m3) | C_high | AQI_low | AQI_high | Daraja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 54 | 0 | 50 | Yaxshi |
| 55 | 154 | 51 | 100 | O'rtacha |
| 155 | 254 | 101 | 150 | Sezgir guruh |
| 255 | 354 | 151 | 200 | Zararli |
| 355 | 424 | 201 | 300 | Juda zararli |
| 425 | 504 | 301 | 400 | -- |
| 505 | 604 | 401 | 500 | Xavfli |

4. MQ Sensorlar --> AQI (Ball Tizimi)

MQ sensorlar faqat raqamli (DO) signal beradi: 1=toza, 0=gaz aniqlandi. PM sensor bo'lmasa zaxira sifatida ishlatiladi.

Asosiy formula -- Iflos sensorlar soni --> AQI

iflos_soni = count(mq135==0) + count(mq2==0) + count(mq7==0)

{ 0 iflos  -->  AQI = 30  }   (Yaxshi)

{ 1 iflos  -->  AQI = 75  }   (O'rtacha)

{ 2 iflos  -->  AQI = 125 }   (Sezgir guruh)

{ 3 iflos  -->  AQI = 175 }   (Zararli)

| Iflos sensorlar | AQI | Daraja | Izoh |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 ta (hammasi toza) | 30 | Yaxshi | Barcha DO=1 |
| 1 ta | 75 | O'rtacha | Bitta DO=0 |
| 2 ta | 125 | Sezgir guruh | Ikkita DO=0 |
| 3 ta | 175 | Zararli | Uchala DO=0 |

Python kodi:

_MQ_AQI_JADVAL = { 0: 30, 1: 75, 2: 125, 3: 175 }

def _mq_aqi(mq135, mq2, mq7, harorat, namlik):
    iflos = sum(1 for val in [mq135, mq2, mq7]
                if val is not None and val == 0)
    aqi = _MQ_AQI_JADVAL.get(iflos, 175)
    if iflos > 0:
        if harorat is not None and harorat > 35.0:
            aqi += 25   # harorat bonusi
        if namlik is not None and namlik > 80.0:
            aqi += 15   # namlik bonusi
    return int(min(aqi, 500))

| Sensor | GPIO | Aniqlaydigan gazlar | DO=0 ma'nosi |
| --- | --- | --- | --- |
| MQ-135 | GPIO 4 | CO2, NH3, Benzol, Spirt | Zararli gaz oshdi |
| MQ-2 | GPIO 5 | Metan, LPG, Tutun, Propan | Yonuvchan gaz bor |
| MQ-7 | GPIO 19 | Uglerod oksidi (CO) | CO bor -- ENG XAVFLI! |

5. Iqlim Bonuslari va Bosim Korreksiyasi

5.1 Harorat va Namlik Bonuslari (MQ rejimida)

Gaz aniqlanganda (iflos>0) yuqori harorat va namlik gazning ta'sirini kuchaytiradi:

if (iflos_soni > 0) AND (harorat > 35 C):  AQI_mq  +=  25

if (iflos_soni > 0) AND (namlik  > 80 %):  AQI_mq  +=  15

Ikkala shart bir vaqtda:  AQI_mq  +=  25 + 15  =  +40

| Shart | Chegara | Bonus | Sababi |
| --- | --- | --- | --- |
| Harorat (gaz bor) | > 35 C | +25 AQI | Issiqda gazlar tez ta'sir qiladi |
| Namlik (gaz bor) | > 80 % | +15 AQI | Yuqori namlik nafas yollarini zaiflashtiradi |
| Ikkala shart | ikkalasi | +40 AQI | Kombinatsion ta'sir |

Shart Bonuslar FAQAT MQ rejimida (PM yo'q bo'lganda) va gaz aniqlangandagina ishlaydi.

5.2 Bosim Korreksiyasi (har doim ishlaydi)

if bosim < 990 hPa:   AQI_yakuniy  +=  +10

if bosim > 1030 hPa:  AQI_yakuniy  -=   -5

else (990-1030):      AQI_yakuniy  +=    0   (ozgarishsiz)

| Bosim (hPa) | O'zgarish | Sababi |
| --- | --- | --- |
| < 990 | +10 AQI | Past bosimda gaz tarqalmaydi, to'planib qoladi |
| 990-1030 | 0 | Normal atmosfera bosimi |
| > 1030 | -5 AQI | Yuqori bosimda havo yaxshi aylanadi |

6. Yakuniy AQI -- Ustunlik Zanjiri

PM2.5 mavjudmi?  PM10 mavjudmi?
                          |
            ┌─────────────┴─────────────┐
           HA                          YOQ
            |                           |
  AQI = max(pm25_aqi,         MQ ball tizimi
            pm10_aqi)        + iqlim bonuslari
    (EPA interpolatsiya)          |
            |                    |
            └──────────┬─────────┘
                       |
            + Bosim korreksiyasi
                       |
            AQI = clamp(0 ... 500)

Python kodi (hisobla_aqi):

def hisobla_aqi(mq135, mq2, mq7, harorat, namlik, bosim, pm25, pm10):
    pm_aqilar = []
    if pm25 is not None and pm25 >= 0:
        v = _pm25_aqi(pm25)
        if v is not None: pm_aqilar.append(v)
    if pm10 is not None and pm10 >= 0:
        v = _pm10_aqi(pm10)
        if v is not None: pm_aqilar.append(v)

    if pm_aqilar:
        aqi = max(pm_aqilar)   # PM ustun -- MQ etiborga olinmaydi
    else:
        aqi = _mq_aqi(mq135, mq2, mq7, harorat, namlik)

    if bosim is not None:
        if bosim < 990.0:    aqi += 10
        elif bosim > 1030.0: aqi -= 5

    return int(min(max(aqi, 0), 500))

Hisoblash misollari:

| Holat | Kiritma | Hisoblash | AQI |
| --- | --- | --- | --- |
| Faqat PM2.5 | pm25=40 | EPA: (49/19.9)x4.5+101 | 112 |
| PM2.5 past | pm25=5 | EPA: (50/12)x5 | 21 |
| Hamma toza, PM yoq | mq x=1, PM yoq | MQ: 0 iflos -> 30 | 30 |
| 1 sensor gaz | mq135=0 | MQ: 1 iflos -> 75 | 75 |
| 2 sensor + issiq | mq135=0, mq2=0, t=37 | 2 iflos=125, +25 bonus | 150 |
| PM bor + gaz bor | pm25=20, mq135=0 | max(79) -- MQ ignored | 79 |
| PM + past bosim | pm25=40, bosim=985 | 112 + 10 bosim | 122 |
| Hamma iflos+issiq+nam | mq x=0, t=38, n=85 | 3 iflos=175, +25+15 | 215 |

7. AQI Darajalari va Sog'liq Tavsiyalari

| AQI | Daraja | Sog'liq ta'siri | Asosiy tavsiya |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-50 | Yaxshi | Hech qanday xavf yoq | Erkin faoliyat |
| 51-100 | O'rtacha | Sezgirlarga yengil ta'sir | Mashqni cheklang |
| 101-150 | Sezgir guruh zararli | Bolalar, keksalar ta'sirlanadi | Sezgirlar chiqmasin |
| 151-200 | Zararli | Barcha ta'sirlanadi | Tashqarini kamaytir |
| 201-300 | Juda zararli | Jiddiy xavf | Niqob majburiy |
| 301-500 | Xavfli | Favqulodda holat | Tibbiy yordam |

8. ML Bashorat Modeli (ml_predictor.py)

Tizim ikkita bashorat rejimini qollabquvvatlaydi: LSTM neyron tarmogi (asosiy) va statistik zaxira (LSTM model topilmaganda avtomatik yoqiladi).

8.1 LSTM Neyron Tarmog'i

LSTM (Long Short-Term Memory) -- vaqt qatorlari uchun moljallangan rekurrent neyron tarmogi. Songi N ta olchovga asoslanib keyingi 1 soatlik AQI ni bashorat qiladi.

Arxitektura:

Kirish:   [AQI_t-N, AQI_t-N+1, ..., AQI_t]  <--  N ta ketma-ket olmov
Qayta     LSTM qatlam 1 --> LSTM qatlam 2 --> Dense
ishlash:  (vaqt bogliqlini eslaydi)
Chiqish:  AQI_t+1  <--  keyingi 1 soat bashorati

•  Kirish xususiyatlar: aqi, pm25, pm10, harorat, namlik, bosim

•  O'qitish: python ml/train_model.py

•  Model fayli: ml/models/lstm_model.keras

8.2 Statistik Zaxira Bashorati

LSTM model topilmasa yoki malumot yetarli bolmasa, og'irlikli ortacha formula ishlatiladi:

w_i  =  1.2^i     (i = 0,1,...,N-1  eski->yangi)

sum(AQI_i * w_i)

AQI* =  =================

sum(w_i)

Ishonch  =  max(0.30,  min(0.75,  1.0 - std(AQI) / 120))

Python kodi:

og_irliklar = [1.2 ** i for i in range(len(aqilar))]

bashorat = round(
    sum(a * w for a, w in zip(aqilar, og_irliklar))
    / sum(og_irliklar)
)

std     = statistics.stdev(aqilar)
ishonch = max(0.30, min(0.75, 1.0 - std / 120))

•  Geometrik og'irlik (1.2^i): yangi o'lchovlar 20% ko'proq ta'sir qiladi

•  std/120: AQI tebranishi katta bolsa ishonch kamayadi

•  Ishonch 0.30-0.75 oraligida cheklanadi

8.3 Anomaliya Aniqlash (Z-ball)

| AQI_hozir - mean(AQI_tarix) |

z  =  =====================================

std(AQI_tarix)

z > 3  -->  Anomaliya (jiddiy chekinish)

z > 2  -->  O'rta daraja

z <= 2 -->  Normal

Python kodi:

orta = statistics.mean(aqilar)
std  = statistics.stdev(aqilar)
z    = abs(hozirgi['aqi'] - orta) / max(std, 0.001)

if z > 3: daraja = 'yuqori'   # anomaliya
if z > 2: daraja = 'o\'rta'
else:     daraja = 'normal'

8.4 Bashorat holatlari va ishonch darajalari

| Holat | Usul | Ishonch | Xabar |
| --- | --- | --- | --- |
| Ma'lumot yo'q | yetarli_malumot_yoq | 0% | Sensor malumotlari kutilmoqda |
| 1 ta o'lchov | kam_malumot | 0% | Kamida 2 ta kerak |
| 2-11 ta o'lchov | statistik_ogirlikli | 30-75% | So'nggi N ta olchovga asoslangan |
| >= 5 + LSTM bor | lstm_model | 75%+ | LSTM neyron tarmog'i bashorati |

8.5 Trend aniqlash

farq = AQI_bashorat - AQI_hozir

farq > +10  -->  Yomonlashadi  (qizil)

farq < -10  -->  Yaxshilanadi  (yashil)

-10 <= farq <= +10  -->  Barqaror  (kulrang)

9. Xulosa -- Tolik Formula Zanjiri

ESP32 sensorlar olchaydi
    |
POST /api/sensor  (JSON)
    |
hisobla_aqi(pm25, pm10, mq135, mq2, mq7, harorat, namlik, bosim)
    |-- PM2.5/PM10 bor?  -->  max(_pm25_aqi, _pm10_aqi)  [EPA]
    +-- PM yoq?          -->  _mq_aqi + iqlim bonuslari  [Ball]
                                       |
                          + bosim korreksiyasi
                                       |
                          AQI = clamp(0..500)
    |
SQLite ga saqlash  (havo_data.db)
    |
_statistik_bashorat()  yoki  LSTM.predict()
    |
Dashboard + Telegram ogohlantirish

Xulosa PM sensorlar AQI ni EPA standartiga kora aniq hisoblaydi. MQ sensorlar PM bolmasa zaxira sifatida ishlaydi. LSTM model vaqt qatoriga asoslanib keyingi soat AQI ni bashorat qiladi.